Заголовок пакета  прямого доступа.

----------------------------------------¬

¦                                       ¦

¦ Адрес назначения ( 6 байт )           ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Адрес источника ( 6 байт )            ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Тип  = 1995h   ( 2 байта)             ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Статус ( 1 байт )                     ¦

¦                                       ¦

¦ Значение битов :                      ¦

¦  8 - доступ к памяти                  ¦

¦  7 - запись = 1 / чтение = 0  памяти  ¦

¦  6 - шаг ( если нет доступа к памяти) ¦

¦  5 - стоп                             ¦

¦  4 - зарезервировано                  ¦

¦  3 - рестарт интерфейса               ¦

¦  2 - пакет ответа на прямой доступ    ¦

¦  1 - пакет запроса прямого доступа    ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Адрес памяти ( 3 байта )              ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Число байт при чтении / записи памяти ¦

¦          ( 3 байта )                  ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Зарезервировано ( 3 байта )           ¦

¦                                       ¦

+---------------------------------------+

¦                                       ¦

¦ Данные ( 0 - 1488 байта )             ¦

¦                                       ¦

L----------------------------------------

На пакет  "ПД-запрос"  интерфейс  высылает  подтверждение  -

"ПД-ответ". На ПД-запрос "Чтение памяти" в ответе  посылают-

ся данные. В пакете ответа на  ПД-запрос  "Шаг"  в  качестве

данных передаются 9-ть младших регистров Одренка.

Пакет "Рестарт интерфейса" является Broadcast пакетом и  ин-

формирует о необходимости загрузки  или  перезагрузки  опера-

ционной системы в Одренок.

Max длина пакета 1512 байт.