12.07.95

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОГО

ИНТЕРФЕЙСА ППИ-АТ-2

Интерфейсная плата  ППИ-АТ-2 выполнена  в конструктиве  ISA

половинного  размера  (100*160  мм),  может  быть использована с

любым  компьютером  семейства  АТ-286  и  выше. Высокоскоростной

универсальный  интерфейс   позволяет  подключать   два   внешних

устройства, в том  числе КАМАК-контроллер, контроллер  MultiBUS,

разветвитель  ППИ-К.   Соединение  с   другой  платой   ППИ-АТ-2

позволяет  организовывать  канал  связи  со  скоростью   500-700

Кбайт/с   (при   наличии   соответствующих   драйверов   DOS   и

программы-сервера).

1. ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА В ЛИНИИ СВЯЗИ.

Для  передачи  информации  в  линии используется биполярный

код,  при   этом  единица   кодируется  импульсом   чередующейся

полярности,  а   ноль  -   отсутствием  сигнала.    Длительность

передачи  бита  равна  100  нс.   Запрос  прерывания  передается

асинхронно постоянной токовой посылкой.

Интерфейс  имеет  два   канала  связи.   Канал   выбирается

разрядом CH (Channel) регистра CMD интерфейса.

На  физическом  уровне  определены  три  формата  посылок в

линии, или три режима  обмена, которые выбираются разрядами  M1,

M0  регистра  CMD  интерфейса.  В  каждом режиме можно проводить

чтение или запись  внешнего устройства, что  выбирается разрядом

R/W. Протокол обмена - пословный.

Краткие характеристики режимов:

режим  16+1:  Простейший  и  самый  быстрый режим. Передается 16

разрядов данных в ту или иную сторону (и один стартовый бит).

режим КАМАК: Кроме слова данных  в ту или иную сторону,  в линию

всегда  передается  9-разрядный  адрес  устройства, а устройство

присылает 3 разряда адреса. Посылки контролируются по четности.

режим "короткий адрес": Аналогичен  КАМАК, но адрес сокращен  до

двух разрядов.

.

Форматы посылок в различных режимах работы:

Запись 16+1:

В ЛИНИЮ

----T----------¬

¦ 1 ¦Данные(16)¦

L---+-----------

Чтение 16+1:

ИЗ ЛИНИИ

(Установка платы      ----T----------¬

на прием)       .....¦ 1 ¦Данные(16)¦

L---+-----------

КАМАК-запись:

В ЛИНИЮ                                 ИЗ ЛИНИИ

----T---T--------T---T----------T---¬   ----T---T---T---¬

¦ 1 ¦ 0 ¦Адрес(9)¦Чет¦Данные(16)¦Чет¦...¦ 1 ¦-X ¦-Q ¦Err¦

L---+---+--------+---+----------+----   L---+---+---+----

L-----Ответ------

КАМАК-чтение:

В ЛИНИЮ                    ИЗ ЛИНИИ

----T---T--------T---¬   ----T---T---T---T----------T---¬

¦ 1 ¦ 1 ¦Адрес(9)¦Чет¦...¦ 1 ¦-X ¦-Q ¦Err¦Данные(16)¦Чет¦

L---+---+--------+----   L---+---+---+---+----------+----

L-----Ответ------

запись с "коротким адресом":

В ЛИНИЮ                                 ИЗ ЛИНИИ

----T---T--------T----------T---¬   ----T---T---T---¬

¦ 1 ¦ 0 ¦Адрес(2)¦Данные(16)¦Чет¦...¦ 1 ¦-X ¦-Q ¦Err¦

L---+---+--------+----------+----   L---+---+---+----

L-----Ответ------

чтение с "коротким адресом":

В ЛИНИЮ                    ИЗ ЛИНИИ

----T---T--------T---¬   ----T---T---T---T----------T---¬

¦ 1 ¦ 1 ¦Адрес(2)¦Чет¦...¦ 1 ¦-X ¦-Q ¦Err¦Данные(16)¦Чет¦

L---+---+--------+----   L---+---+---+---+----------+----

L-----Ответ------

В  ОТВЕТНОЙ  ПОСЫЛКЕ  содержатся  3  бита  статуса ВУ. Для

КАМАК -  контроллера К0607  это -  состояние шин  X, Q в данном

КАМАК - цикле, разряд Err в нем не задействован.

.

2. РЕГИСТРЫ ИНТЕРФЕЙСА И ДОСТУП К НИМ.

В пространстве ввода-вывода базовый адрес интерфейса  равен

250h.  Все регистры устройства  16-разрядные. Имеются  следующие

адреса доступа:

250h (Read):  STAT  Регистр состояния               (Wait)

252h (R/W):   CMD   Регистр адреса и управления     (Wait)

254h (R/W):   DATA  Регистр данных                  (Wait)

256h (R/W):   PIPE  Регистр данных + запуск обмена  (Wait)

258h (Read):  RDY   Готовность интерфейса

258h (Write): TOEN  Регистр доступа к таймеру

Регистры с адресом 258h  служат для работы при  отключенном

таймере. Регистры, помеченные  (Wait),  имеют  следующую особен-

ность. При  обращении  к  регистру  интерфейс  растягивает  цикл

магистрали компьютера  до  окончания  текущего обмена  в  линии,

после этого производится запрошенный доступ к регистру.

Такое свойство удобно для  обмена блоками данных, при  этом

программа может писать/читать данные цепочкой, не заботясь о

готовности интерфейса принять/передать каждое отдельное слово.

3. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ.

STAT - содержит  статус последнего обмена  (ответ внешнего

устройства) и разряды ошибок и состояния интерфейса.  Биты  -X,

-Q, Err повторяют соответствующие разряды ответной посылки. Рас-

кладка битов различна в разных режимах.

При КАМАК-чтении и чтении с коротким адресом:

250h   15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

Read  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ TO¦-X ¦-Q ¦Err¦ P ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

При КАМАК-записи и записи с коротким адресом:

250h   15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

Read  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦-X ¦-Q ¦Err¦ TO¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

При чтении 16+1:

250h   15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

Read  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ TO¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

При записи 16+1 регистр не задействован.

.

-------------T--------------------------------------------------¬

¦   Разряд   ¦   Описание                                       ¦

+------------+--------------------------------------------------+

¦   TO       ¦ 0: Ответная посылка была принята                 ¦

¦            ¦ 1: Тайм-аут (см. ниже), -X,-Q,Err,P не определены¦

¦            ¦                                                  ¦

¦ -X,-Q, Err ¦ Ответная посылка внешнего устройства             ¦

¦            ¦                                                  ¦

¦   P        ¦ Полная четность посылок в линии в последнем обме-¦

¦            ¦ не (Адрес + Данные + ответ)                      ¦

L------------+---------------------------------------------------

При  включении  питания  регистр  устанавливается  в произ-

вольное состояние, и нормализуется  при старте первого обмена  в

линии.

CMD - регистр адреса и управления:

252h   15   14   13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

-----T----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

Write ¦DMA ¦DEI ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

+----+----+TE ¦R/W¦M1 ¦M0 ¦CH ¦N4 ¦N3 ¦N2 ¦N1 ¦N0 ¦A3 ¦A2 ¦A1 ¦A0 ¦

Read  ¦INT1¦INT0¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

L----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

-----------T------------------------------------------------------¬

¦    Бит   ¦  Описание                                            ¦

+----------+------------------------------------------------------+

¦ N4..N0,  ¦ Адрес регистра внешнего устройства                   ¦

¦ A3..A0   ¦                                                      ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ CH       ¦ Номер канала связи                                   ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ M1,M0    ¦ Режим работы                                         ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ R/W      ¦ 0: Запись во внешнее устройство                      ¦

¦          ¦ 1: Чтение внешнего устройства                        ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ TE       ¦ 0: Таймер запрещен                                   ¦

¦          ¦ 1: Таймер разрешен                                   ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ INT1     ¦ Состояние запроса прерывания из канала 1.            ¦

¦ INT0     ¦ Состояние запроса прерывания из канала 0.            ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ DEI      ¦ 1: Разрешение прерывания по завершению DMA.          ¦

¦          ¦                                                      ¦

¦ DMA      ¦ 1: Запуск DMA.                                       ¦

L----------+-------------------------------------------------------

.

Ниже перечислены возможные комбинации режимов:

----T--T--T----------------------------------------------¬

¦R/W¦M1¦M0¦       Режим                                  ¦

+---+--+--+----------------------------------------------+

¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ КАМАК-запись (К0607)                         ¦

¦ 0 ¦ 0¦ 1¦ Запись с коротким адресом                    ¦

¦ 0 ¦ 1¦ 0¦ 16+1 запись                                  ¦

¦ 0 ¦ 1¦ 1¦ РЕЗЕРВ                                       ¦

¦ 1 ¦ 0¦ 0¦ КАМАК-чтение (К0607)                         ¦

¦ 1 ¦ 0¦ 1¦ Чтение с коротким адресом                    ¦

¦ 1 ¦ 1¦ 0¦ 16+1 чтение                                  ¦

¦ 1 ¦ 1¦ 1¦ РЕЗЕРВ                                       ¦

L---+--+--+-----------------------------------------------

DATA, PIPE - регистр данных:

254h

256h   15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

R/W   ¦D15¦D14¦D13¦D12¦D11¦D10¦D09¦D08¦D07¦D06¦D05¦D04¦D03¦D02¦D01¦D00¦

L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

Адреса 254h и 256h адресуют  один и тот же регистр  данных.

Обращение к адресу 256h, кроме того, запускает обмен в линии.

RDY  -  регистр  можно  читать  в  любое  время.   Содержит

единственный информационный бит R. Во время обмена бит сброшен.

258h   15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  00

----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬

Read  ¦ - ¦ - ¦ R ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----

4. РАБОТА С ТАЙМЕРОМ.

На   плате   интерфейса   установлен   таймер   с  временем

срабатывания  Т  =  10  мкс.   Он  запускается,  когда интерфейс

встает  на  ожидание  ответной  посылки  из линии. Если ответной

посылки  нет  (ВУ  неисправно  или  отсутствует),  через время Т

таймер  приводит  управляющий  автомат  интерфейса  в   исходное

состояние.   При  отсутствии  этого  механизма  может возникнуть

ситуация  "зависания"   -  если   связь  внезапно    обрывается,

очередное  обращение  к   интерфейсу  заставляет  его   навсегда

задержать цикл шины.

Состояние разряда TO (Time  Out) в регистре STAT  позволяет

определить, была ли ответная посылка.

.

В некоторых приложениях,  однако, необходимо иметь  время Т

неопределенно большим  (отключать таймер).   Таймер  управляется

разрядом TE  (Timer Enable)  регистра CMD  интерфейса. Единичное

состояние  разряда  разрешает  таймер.   При отключенном таймере

НЕОБХОДИМО проверять  занятость интерфейса  (разряд R  (Ready) в

регистре RDY) перед обращением к регистрам CMD, DATA, PIPE.

Если  таймер  отключен,  но  ответ  не  пришел  (Ready   не

приходит   слишком   долго),    необходимо   включить    таймер,

обратившись к регистру TOEN (который доступен всегда). При  этом

разряд TE  нужно установить,  а разряды  R/W, M1,  M0 не  должны

быть изменены относительно прежнего состояния.

ЗАМЕЧАНИЕ. Фактически при  записи в TOEN  происходит запись

в CMD,  то есть  раскладка битов  TOEN такая  же. Именно поэтому

следует  заботиться  о  сохранении  разрядов  режима  работы при

такой  перезаписи.  После  такого  обращения  ПОРТЯТСЯ   регистр

данных и младший  байт регистра CMD.  Регистр TOEN -  аварийный,

поэтому  такая  "неряшливость"  работы   с  ним  оставлена   для

упрощения схемы.

5. ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА.

Интерфейс выполняет следующие функции:

- Работа в программном режиме;

- Работа в режиме DMA;

- Генерация запросов прерывания.

Разряды  DMA,  DEI  регистра  CMD используются при работе с

DMA.  В остальных режимах DMA = DEI = 0.

Перед чтением/записью данных необходимо задать канал  связи

(CH), адрес (N, A), режим  обмена (R/W, M1, M0) в  регистре CMD.

После   чтения/записи    каждого   слова    в   регистре    STAT

устанавливается статус этого обмена.

5.1. РАБОТА В ПРОГРАММНОМ РЕЖИМЕ.

Порядок программирования регистров:

Запись:                  CMD <-command;

PIPE <-data (; STAT ->state)

Чтение:                  CMD <-command; RUN;

DATA ->data (; STAT ->state)

Запись блока N слов:     CMD <-command;

Repeat(N) { PIPE <-data }

Чтение блока N слов:     CMD <-command; RUN;

Repeat(N-1) { PIPE ->data }

DATA ->data

.

RUN означает обращение к регистру PIPE.

Регистр STAT читается при надобности (читать не обязательно).

5.3. РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ДОСТУПА (DMA).

Использование прямого доступа к памяти позволяет оптимально

разделять время между процессором  и контроллером DMA. Програм-

мирование интерфейса в этом режиме завершается записью в регистр

CMD слова с установленным разрядом DMA, что запускает обмен.

Окончание DMA контролируется чтением регистра состояния контроллера

DMA до установки в нем разряда T/C для данного канала, либо по

прерыванию (что предпочтительнее). Прямой доступ производится по

каналу DRQ5 (по умолчанию). При желании можно сменить канал DMA

на DRQ6 или DRQ7 запайкой предусмотренных перемычек.

Порядок программирования регистров:

Запись блока N слов

в устройство:            Программирование канала DMA:

- установить базовый адрес памяти;

- Word Count = N-1 (т.е. N обменов);

- режим: Single Transfer, Read(!);

CMD <-command;

- ожидание окончания DMA.

Чтение блока N слов      CMD <-command;

из устройства:           Программирование канала DMA:

- установить базовый адрес памяти;

- Word Count = N-2 (т.е. N-1 обмен);

- режим: Single Transfer, Write(!).

RUN;

CMD <-command;

- ожидание окончания DMA;

DATA ->data (последнее слово массива

читается программно)

6. ПРЕРЫВАНИЯ.

Интерфейсная плата может генерировать аппаратные  прерыва-

ния. По умолчанию плата работает с линией прерывания IRQ10. При

необходимости  можно  переустановить  прерывание  на  одну   из

следующих линий: IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ15, что осуществляется

запайкой перемычек, под которые предусмотрены отверстия.

При  возникновении  запроса  на  обслуживание  во  внешнем

устройстве оно создает в  линии связи постоянный ток  величиной

около 10 ma. Интерфейс выделяет этот сигнал и преобразует его к

ТТЛ-уровню.  Если  какой-либо  канал  имеет  запрос,  интерфейс

генерирует прерывание.   Процедура обработки прерывания  должна

снять этот запрос, устранив причину его возникновения.

.

Интерфейс также может генерировать прерывание по  окончании

DMA.  Для  этого  при  старте  DMA  в  регистр CMD записывается

командное слово с установленными  битами  DMA  и  DEI.  В  этом

случае по окончании DMA будет сгенерировано прерывание.

Процедура обработки  прерывания должна  сбросить бит  DEI.

Аппаратным прерываниям соответствуют следующие векторы:

IRQ10 = INT 72h

IRQ11 = INT 73h

IRQ12 = INT 74h

IRQ15 = INT 77h

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРА КАМАК К0607.

1. Контроллер  К0607  работает  ТОЛЬКО  с  КАМАК протоколом

обмена и включенным таймером (M1 = M0 = 0, TE = 1).

2. К0607 распознает две специальные адресные посылки:

-   Адресная   посылка   "СБРОС":   R/W=1,   N(31),  A(15).

Контроллер  проводит  цикл  "Z"  на  магистрали КАМАК. Ответная

посылка отсутствует, и интерфейс завершает обмен по таймеру.

-  Адресная  посылка  "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРЕРЫВАНИЯ":   R/W=1,

N(24), A(0). Контроллер сбрасывает разряд "DE" в CSR и  снимает

токовый  запрос  в  канале  связи.   Три бита ответной посылки,

заносимые в  разряды 11..9  регистра STAT  интерфейса на  место

(-X,-Q,Err) имеют специальное  значение - это  номер группового

запроса (0..7).

3. Токовая  посылка запроса  прерывания снимается  на время

обращения  к  регистру  масок  и  запросов контроллера, а затем

появляется  вновь.  Это,  впрочем,  не должно вызывать проблем,

поскольку  контроллер  прерываний  8259  работает  в режиме "по

фронту IRQ".