## Последовательно-параллельный интерфейс ППИ-6 для систем на основе КАМАК.

А. В. Маглели, 2000г.

### 1. Обзор функций и возможностей интерфейса.

Интерфейсная плата ППИ-6 выполнена в конструктиве ISA. Устройство предназначается прежде всего для работы с КАМАК через контроллеры типа К607. В ППИ-6 имеется 6 каналов для организации обмена с контроллерами (модификация ППИ-6/2 имеет 2 канала). Связь обеспечивается при работе с длиной кабелей до 200 метров. ППИ-6 полностью совместим с предшествующей разработкой - ППИ-2, а также включает некоторые расширения.

Интерфейс позволяет, задав номер крейта (C), позицию модуля в крейте (N) и субадрес (A) проводить блочный или пословный обмен с выбранным адресом. Обмен всегда ведется 16-разрядными словами. Для работы 24-разрядными словами приходится проводить по два обмена на каждое слово, используя регистр старшего байта в К607. После каждого переданного (принятого) слова в регистр статуса заносятся 4 бита статуса обмена (состояние X, состояние  Q, таймаут связи, ошибка связи). В отдельные разряды регистра статуса заносится накопленный статус обмена, позволяющий контролировать упомянутые условия при блочных обменах. Обмен может вестись как в программном режиме (через регистры ППИ-6), так и в режиме прямого доступа (DMA) в память PC. Прямой доступ может завершаться по счетчику слов или по указанным программистом битам статуса обмена. Скорость обмена при работе с КАМАК составляет 4.5 мкс/слово (включая 1 мкс КАМАК-цикла) плюс задержка сигнала в линии из расчета 10 нс на метр кабеля.

Логика прерываний ППИ-6 позволяет отслеживать запросы из каналов связи, а также запрос прерывания по окончании DMA и выдавать прерывания в PC. Запросы прерывания можно индивидуально маскировать. Состояние запросов можно считывать из отведенного для этого регистра.

### 2. Регистры устройства и их назначение.

В пространстве ввода-вывода ППИ-6 представлен набором из восьми 16-разрядных регистров (ЗАМЕЧАНИЕ: байтовый доступ к регистрам не поддерживается):

| Адрес | Имя | Полное имя | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| BASE + 00h | Stat | State register | wait |
| BASE + 02h | Cmd | Command register | wait |
| BASE + 04h | Data | Data register | wait |
| BASE + 06h | Pipe | Pipeline register | wait |
| BASE + 08h | Rdy/IntMon | Ready and Interrupt monitoring | no wait |
| BASE + 0Ah | Addr | Address register | wait |
| BASE + 0Ch | Irq/Dma | IRQ and DMA control | no wait |
| BASE + 0Eh | DirPipe | Directioned pipeline | wait |

Базовый адрес (BASE) может быть установлен перемычкой либо в 0x240, либо в 0x250. По умолчанию (перемычка отсутствует) базовый адрес равен 0x250. Устройство не организует какой-либо буферизации данных, поэтому в графе «доступ» указана реакция интерфейса в ситуации, когда компьютер начал обращение к регистру, а предыдущий обмен в линии еще не завершен:

- no wait. Чтение или запись регистра производится немедленно.

- wait. Интерфейс выставляет на шину ISA сигнал -ChRdy, означающий «устройство не готово», и удерживает его до окончания обмена в линии либо до возникновения таймаута. Затем сигнал -ChRdy снимается, по этому событию компьютер завершает обращение к порту.

Раскладка регистров устройства приводится ниже. Графа «initial value» показывает состояние битов при включении питания или после Reset. Условные обозначения: «X»: состояние не определено, «-»: бит не задействован и при чтении всегда равен 0.

| (BASE + 0x00): |  |  |  |  | ##### Stat (wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Initial value | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AccTO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### LastTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AccFE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LastFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AccNoQ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LastNoQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AccNoX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LastNoX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compatibilityTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В регистре Stat имеются две группы статусных разрядов: статус последнего обмена (LastXXX) и накопленный статус обмена (AccXXX). Статус последнего обмена устанавливается после каждого обмена согласно возникшим условиям, всего таких условий четыре:

- NoX :	Отсутствие ответа "X" в КАМАК-цикле;

- NoQ :	Отсутствие ответа "Q" в КАМАК-цикле;

- FE :	Framing Error - ошибка четности (сбой) в канале связи;

- TO  :	Time Out - отсутствие ответа из крейта.

Биты AccXXX работают следующим образом: они взводятся при возникновении соответствующего условия, но не очищаются до тех пор, пока в них явно не будет записан 0 из компьютера. Это позволяет, например, контролировать ошибки при блочных обменах.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Контроль четности не поддерживается существующими контроллерами К607, поэтому при работе с ними разряды LastFE/AccFE не несут полезной информации.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. CompatibilityTO всегда равен LastTO. Для совместимости с ППИ-2, таймаут отображается сразу в двух разрядах. Приложения, написанные для ППИ-6, должны использовать разряд LastTO.

| (BASE + 0x02): |  |  |  |  | Cmd (wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r,w |  | r,w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| (read) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| (write) | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A[3,2,1,0] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### N[4,3,2,1,0] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### C0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Mode[1,0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### R / -W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### TE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | read: -Int0 write: DmaIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | read: -Int1 write: Dma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регистр Cmd полностью повторяет функции соответствующего регистра ППИ-2.

- A[3…0] – субадрес КАМАК

- N[4…0] – номер станции КАМАК

- С0 – младший разряд адреса канала

В ППИ-2 для выбора канала было достаточно одного бита, C0. В ППИ-6 адресация (С, N, A) вынесена в отдельный порт, Addr, а соответствующие поля Cmd оставлены для совместимости. Разряды C0, N[4…0], A[3…0] этих регистров дублируются. Поэтому при записи (N, A) в Addr будут меняться (N, A) в Cmd и наоборот. Соответствие между трехбитным адресом канала в Addr и однобитным в Cmd следующее:

- При записи в Addr, разряд C0 копируется в регистр Cmd.

- При записи в Cmd, разряд C0 копируется в регистр Addr, а разряды C2, C1 обнуляются.

- Mode1, Mode0 – протокол работы устройства, см. таблицу.

| Mode1 | Mode0 | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | «КАМАК» : 9-битная адресация устройства, N[4…0] + A[3…0] |
| 0 | 1 | «короткий адрес»: 2-битная адресация устройства, N[4…3] |
| 1 | 0 | «1+16», или безадресный |
| 1 | 1 | зарезервировано |

Для работы с К607 необходимо установить протокол «КАМАК».

- R/-W: Read/Write, указывает направление передачи при работе через регистр Pipe. Оставлен для совместимости с ППИ-2. В ППИ-6 вместо Pipe рекомендуется использовать регистр DirPipe, при обращении к которому бит R/-W автоматически устанавливается (при чтении) или очищается (при записи).

- TE: Timer Enable. Разрешает или запрещает работу таймера для обнаружения таймаута в канале связи. При TE=0 интерфейс ждет ответа от крейта неопределенно долго. При TE=1 ответ ожидается в течение 10 мкс, и если ответ не пришел, выставляется флаг LastTO в регистре Stat. Для работы с К607 необходимо установить TE=1.

- -Int1, -Int0 (только чтение): запросы прерывания из каналов 1 и 0. Активный уровень – низкий. Оставлены для совместимости с ППИ-2. В ППИ-6 рекомендуется пользоваться регистром Rdy/IntMon, где эти биты сдублированы с активным высоким уровнем.

- Dma, DmaIE (только запись). Оставлены для совместимости с ППИ-2. В ППИ-6 рекомендуется пользоваться регистром Irq/Dma, где эти биты сдублированы с полным доступом (чтение/запись).

| (BASE + 0x04): |  |  |  |  | ##### Data (wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Initial value | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data word |

| (BASE + 0x06): |  |  |  |  | ##### Pipe (wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Initial value | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data word |

| (BASE + 0x0E): |  |  |  |  | ##### DirPipe (wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Initial value | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data word |

Через эти три регистра ведется собственно обмен данными (подробно см. в разделе «Порядок работы»). Регистр Pipe оставлен для совместимости с ППИ-2; в ППИ-6 рекомендуется использовать регистр DirPipe.

| (BASE + 0x08): |  |  |  |  | ##### Rdy/IntMon (no wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r |  | r |  | r,w |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  | r |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| (read) | - |  | 0 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| (write) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int5…Int0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | read: Rdy write: TE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ###### DmaInt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Int5…Int0: флаги прерываний из каналов. Асинхронно отображают запросы прерываний из соответствующих каналов. При возникновении запроса произойдет прерывание, если соответствующая маска IntE5…IntE0 (в регистре Irq/Dma) разрешает его.

- DmaInt: флаг прерывания DMA. Взводится по окончании DMA, чистится при запуске нового DMA. По завершении DMA произойдет прерывание, если маска DmaIE разрешает его (доступ к DmaIE возможен  через регистр Irq/Dma или через регистр Cmd).

- Rdy (только чтение): готовность интерфейса. Разряд очищается при старте обмена в линии и взводится по окончании обмена. Позволяет контролировать, идет ли в данный момент обмен.

- TE (только запись): дублирует разряд TE регистра Cmd (для совместимости с ППИ-2).

| (BASE + 0x0A): |  |  |  |  | ##### Addr (wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r |  | r |  | r |  | r |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Initial value | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A[3,2,1,0] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N[4,3,2,1,0] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A[3…0] – субадрес КАМАК

- N[4…0] – номер станции КАМАК

- С2, С1, С0 – адрес канала

В регистре Addr задается адресат для команды и номер канала, по которому будет производиться обмен. См. также регистр Cmd.

| (BASE + 0x0C): |  |  |  |  | ##### Irq/Dma (no wait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r |  | r |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  | r/w |  |  |  |
| Bit | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Initial value | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IntE5…IntE0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### StopOnTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | StopOnFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | StopOnNoQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | StopOnNoX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ForceIRQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DmaIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- IntE5…IntE0: маски прерываний. Разрешают или запрещают генерацию прерывания по флагам Int5…Int0 (см. регистр Rdy/IntMon). ЗАМЕЧАНИЕ.  В модификации ППИ-6/2 разряды IntE для незадействованных каналов (IntE5…IntE2) всегда равны 0. Это можно использовать для программного определения количества каналов на плате.

- StopOnXXX: условия завершения DMA. Установка бита разрешает завершение DMA при возникновении соответствующего условия.

- ForceIRQ: Программно-управляемое прерывание. В отсутствие прочих запросов, установка ForceIRQ вызовет выдачу IRQ, снятие сигнала - снятие IRQ.

- DmaIE: маска прерывания DMA. Разрешает или запрещает генерацию прерывания по флагу DmaInt (см. регистр Rdy/IntMon). Бит продублирован (на запись) в регистре Cmd.

- Dma: Запуск DMA. Устанавливается программно для запуска DMA. Очищается аппаратно по окончании DMA. Бит продублирован (на запись) в регистре Cmd.

### 3. Начало работы.

Для инициализации платы следует установить в регистре Cmd:

- TE=1 для разрешения таймера, и

- Mode1, Mode0 = 00 для установки протокола КАМАК.

### 4. Порядок работы.

Для работы в режиме программного обмена достаточно указать в регистре Addr желаемые (C, N, A). После этого можно производить одиночные либо блочные обмены с этим адресом.

- Для записи слова: записать слово данных в регистр DirPipe. При этом слово будет передано в линию, а в регистр Stat будет уложен статус обмена, откуда его можно прочитать.

- Для чтения слова: произвести холостое чтение регистра DirPipe, затем считать слово данных из регистра Data. Статус обмена можно прочитать из регистра Stat.

- Для записи блока слов: Последовательно записать слова данных в регистр DirPipe. Накопленный статус обмена можно прочитать из регистра Stat.

- Для чтения блока из N слов: произвести холостое чтение регистра DirPipe, затем считать N-1 слов данных из регистра DirPipe, а последнее, N-e слово данных считать из регистра Data. Накопленный статус обмена можно прочитать из регистра Stat.

Заметьте, что ППИ-6 не имеет полей для указания КАМАК-функции (F). Для задания функции надо занести ее в командный регистр контроллера по адресу N(0)A(0). Тогда последующие обмены с КАМАК-станциями контроллер будет выполнять с этой функцией.

### 5. Работа в режиме прямого доступа (DMA).

Чтобы плата могла работать в режиме DMA, прежде всего требуется установить на плату пару перемычек (сигналы DRQ и DACK) для требуемого канала DMA. По умолчанию перемычки отсутствуют, поскольку основная масса пользователей не использует DMA.

Управление DMA осуществляется через регистр Irq/Dma. Биты управления DMA включают:

- Разряд Dma для запуска прямого доступа;

- Разряд DmaIE, указывающий, выдавать ли прерывание по окончании DMA;

- Группу разрядов StopOnXXX, представляющих собой условия остановки DMA.

DMA запускается установкой в 1 бита Dma. По окончании передачи разряд Dma будет возвращен в 0; читая его, можно проконтролировать окончание DMA. Окончание передачи можно также контролировать по прерыванию; для этого при старте DMA нужно взвести бит DmaIE.

Если все разряды StopOnXXX сброшены, то остановка DMA будет происходить по счетчику слов, задаваемому в контроллере DMA. Если один из разрядов StopOnXXX установить в 1, то DMA будет остановлен при получении соответствующего условия в статусе обмена (LastXXX). Например, если установить разряд StopOnNoQ, то DMA будет остановлен по отсутствию ответа "Q" в КАМАКе. Если одновременно установить в 1 несколько разрядов StopOnXXX, то остановка произойдет при первом появлении любого из указанных условий (или по счетчику слов, если ни одно из условий так и не возникло).

Узнать, по какому именно условию произошла остановка, можно, анализируя разряды LastXXX по окончании передачи (если все разряды LastXXX равны 0, то остановка произошла по счетчику слов). В режиме DMA, как и при программном обмене, в разрядах AccXXX будет накапливаться статус обмена.

Запись в КАМАК блока N слов по прямому доступу производится по следующей схеме:

- Задать в регистре Addr адрес доступа (C, N ,A).

- Запрограммировать контроллер DMA на ЧТЕНИЕ N слов из памяти в используемый канал DMA в режиме Single Word Transfer.

- Сформировать управляющее слово для регистра Irq/Dma, в котором:

установить разряд Dma в '1';

установить в разрядах StopOnXXX требуемые условия остановки;

если требуется прерывание по окончании DMA, то установить в '1' разряд DmaIE.

- Записать сформированное таким образом слово в Irq/Dma, что запустит процесс.

- Дождаться окончания DMA.

Чтение из КАМАК блока N слов по прямому доступу:

- Задать в регистре Addr адрес доступа (C, N ,A).

- Произвести холостое чтение регистра DirPipe.

- Запрограммировать контроллер DMA на ЗАПИСЬ N-1 слов в память из используемого канала DMA в режиме Single Word Transfer.

- Сформировать управляющее слово для регистра Irq/Dma, в котором:

установить разряд Dma в '1';

установить в разрядах StopOnXXX требуемые условия остановки;

если требуется прерывание по окончании DMA, то установить в '1' разряд DmaIE.

- Записать сформированное таким образом слово в Irq/Dma, что запустит процесс.

- Дождаться окончания DMA.

- Cчитать последнее слово массива из регистра Data. Последнее слово - это слово, при котором возникло условие остановки DMA.

Если при старте DMA был взведен разряд DmaIE, то по окончании DMA возникнет прерывание. Убрать его можно, очистив разряд DmaIE.

### 6. Система прерываний.

Чтобы плата могла использовать прерывания, требуется установить на плату перемычку для желаемой линии IRQ. По умолчанию перемычка отсутствует, поскольку основная масса пользователей не использует прерывания.

Всего существует 8 источников прерываний, некоторые из них маскируемые:

- 6 последовательных каналов ППИ;

- Прерывание по окончании DMA;

- Программно-управляемое прерывание.

Все прерывания собираются по ИЛИ и выдаются на линию IRQ. Регистр Rdy/IntMon позволяет следить за состоянием прерываний из каналов (Int0…Int5) и прерыванием от DMA (DmaInt). Прерывания из каналов Int0…Int5 отображаются до их маскирования масками IntE0…IntE5.

Управление прерываниями осуществляется через регистр Irq/Dma. Биты управления включают:

- Разряды масок каналов IntE0..IntE5;

- Разряд DmaIE, указывающий, выдавать ли прерывание по окончании DMA;

- Разряд ForceIRQ для программного управления прерыванием.

Маски каналов указывают, разрешать ли прохождение соответствующих прерываний (0 = запрещено, 1 = разрешено). Разряд ForceIRQ управляет прерыванием программно: в отсутствие прочих запросов, установка ForceIRQ вызовет выдачу IRQ, снятие сигнала - снятие IRQ.